마이크로 프로세서 및 실습 보고서

Project Hive_rid

장경식 교수님

02 분반

2015136111 임세정

목차

1.개요

(1)선정 이유

(2)참고 제품

2.구성도

(1)구성도

3.주요기능

4.개발 일정

5.소스코드

6.결과

7.[부록]참고자료

8.github: https://github.com/kutmicro/2015136111

1.개요

선정이유

이전부터 미디 컨트롤러에 대해 구현하고 싶었고, 한정되어있는 구성보다는 원하는대로 구성하고 싶었습니다. 시중에 있는 미디 컨트롤러는 안정성은 뛰어나나 기능에 비해 너무나도 가격이 높기 때문에, 적당한 가격 내에서 더 우월한 기능을 할 수 있는 제품을 만들어 보고 싶었습니다.

참고

1.arduinome—calarts

original: monome

2.Livid instrument-ohm64

3.Akai-apc40

기능: 미디 신호 송출

Info for BOM

Diffused Green 3mm LED (25 pack) [ADA-779] 68195 6,209*3원 \18627 http://toolparts.co.kr/front/php/product.php?product_no=68195&main_cate_no=&display_group= 4x4 실리콘 버튼 키패드 (Silicone Elastomer 4x4 Button Keypad - for 3mm LEDs) [ADA-1611]7700*4원 \30800 http://roboholic1.godo.co.kr/shop/goods/goods_view.php?goodsno=329783 4x4 키패드 PCB 보드 (Adafruit Trellis Monochrome Driver PCB for 4x4 Keypad & 3mm LEDs) [3714]ADA-1616 14300*4 \57200 http://roboholic1.godo.co.kr/shop/goods/goods_view.php?goodsno=329784 아날로그 포지션 검출 슬라이드 스위치 센서 Analog Slide Position Sensor [DFR-DFR0053] 8800*4원 \35200 http://roboholic1.godo.co.kr/shop/goods/goods_view.php?goodsno=2822&category=060003 [SEEED] Grove 슬라이드 스위치 가변저항 포텐쇼미터 (Grove - Slide Potentiometer) [3371] SEE-101020036 8250원 http://roboholic1.godo.co.kr/shop/goods/goods_view.php?goodsno=12557&category=060003 포텐셜미터+노브*3 10K 가변저항 (포텐쇼미터) (Rotary Potentiometer - 10k Ohm) [2139] ADA-1831 1100*3원 \3300 http://roboholic1.godo.co.kr/shop/goods/goods_view.php?goodsno=12280&category=044016003 가변저항 포텐쇼미터 노브 Potentiometer Knob - Soft Touch T18 - White [0744] ADA-2047 770*3원 \2310 http://roboholic1.godo.co.kr/shop/goods/goods_view.php?goodsno=12331&category=063

디자인(수정전)

pad: GND,5V+아날로그 인 3개 사용

궁금한 점

Q. usb로 midi/osc 신호 오가는 것을 구현하는 것이 어떤 방법이 있으며,복잡한가?

2016.12.11

계획 수정 사항

trellis breakout pcb 보드가 배송이 지연되어 버튼으로 대체함에 따라 코드도 기존에 확보한 것 중 버튼에 사용가능한 것으로 대체하였습니다.

포텐셔미터의 경우 배송 문제와 아두이노의 처리 능력 문제로 인해 3개로 감소시켜 구현하였습니다.

또한 I2C가 아니라 tx 아웃풋에서 시리얼로 미디 신호를 출력시키는 방식으로 전환하였습니다.

구성도

DAW

/VDMX

MIDI

interface

5pin socket

TX0

Arduino

Mega2560

컨트롤러 구성도

버튼 10개, 노브(포텐셔미터 3개)

버튼은 아래 차트의 규격을 따라 맨 오른쪽 아래부터 좌측으로 하나씩1~5,윗줄은6~10으로 넘버링하였으며,검은 건반을 제외하고 C4~E5까지 매핑되어 있습니다. 하지만 미디의 기능은 건반에 매핑하는 것에서 끝나지 않고, 더 넓은 범위에서 활용이 가능하기 때문에 소프트웨어 상에서 한번 더 매핑을 해주었습니다. 포텐셔미터는 특정기능을 담당하는 값을 피해 1,10,22에 매핑해 주었으며, 음악이나 영상에 걸리는 효과의 파라미터를 조절할 수 있게 매핑했습니다.

2.핀 연결

| Name | Pin |  | --- |
| --- | --- | --- | --- |
| 포텐셔미터1 | A5 |  |  |
| 포텐셔미터2 | A6 |  |  |
| 포텐셔미터3 | A14 |  |  |
| 5Pin socket |  | VCC,GND |  |
| Button10 | Pwm13 | GND |  |
| Button9 | Pwm12 | GND |  |
| Button8 | Pwm11 | GND |  |
| Button7 | Pwm10 | GND |  |
| Button6 | Pwm9 | GND |  |
| Button5 | Pwm8 | GND |  |
| Button4 | Pwm7 | GND |  |
| Button3 | Pwm6 | GND |  |
| Button2 | Pwm5 | GND |  |
| Button1 | Pwm4 | GND |  |

3.기능

버튼별 매핑된 기능

- C4: 비디오 클립 랜덤 트리거

- D4: zoom blur fx

- E4: Reflected tile(만화경) fx

- F4: fade 모드

- G4: strobe 모드

- A4:Lean On (Delta heavy remix)-음악

- B4:Punish my love VIP-음악

- C5:Face Down-음악

- D5:비디오 클립 초기화

- E5: Three pound chicken wing-음악

포텐셜미터에 매핑된 기능

- 포텐셔미터 1:LPF/비디오 클립 opacity

- 포텐셔미터2:bitcrusher/글리치

- 포텐셔미터 3: ping pong delay(잔향)

위쪽에 위치한6-10에 해당하는 버튼들은 DAW(Digital Audio Workstation)을 제어하는 역할 위주로 매핑시켰으며, 아래쪽에 위치한 1~5에 해당하는 버튼들은 VDMX라는 비디오 클립 송출 소프트웨어를 조작하는 기능 위주로 매핑시켰습니다. 포텐셔미터의 경우 1,2는 유사한 기능을 음악과 영상이 동시에 조작되도록 매핑해주었고, 3의 경우는 공간계 이펙터(잔향) 값을 조절할 수 있게 매핑해주었습니다.

4.개발 일정

| 주차 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주제 탐색 | O | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 기획 |  | O | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 라이브러리 탐색 |  |  | O | O | O | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 라이브러리 이해 |  |  |  | O | O | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 부품 배송 대기 |  |  |  |  |  | O | O | O | O | O | O | O |  |  |  |
| 대체 부품 확보 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O |  |  |
| 코드 재확보 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O |  |  |
| 부품 테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O |  |  |
| 미디 연결 테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O | O |  |
| DAW/VDMX 매핑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O |  |
| 최종데모 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O |

5.소스 코드

테스트용 소스 코드

Button.ino

// constants won't change. They're used here to // set pin numbers: const int buttonPin = 4; //const int buttonPin = 5; //const int buttonPin = 6; //const int buttonPin = 7; //const int buttonPin = 8; //const int buttonPin = 9; //const int buttonPin = 10; //const int buttonPin = 11; //const int buttonPin = 12; // the number of the pushbutton pin const int ledPin = 13; // the number of the LED pin // variables will change: int buttonState = 0; // variable for reading the pushbutton status void setup() { // initialize the LED pin as an output: pinMode(ledPin, OUTPUT); // initialize the pushbutton pin as an input: pinMode(buttonPin, INPUT); } void loop() { // read the state of the pushbutton value: buttonState = digitalRead(buttonPin); // check if the pushbutton is pressed. // if it is, the buttonState is HIGH: if (buttonState == HIGH) { // turn LED on: digitalWrite(ledPin, HIGH); } else { // turn LED off: digitalWrite(ledPin, LOW); } }

버튼 테스트의 경우 기본led를 통해 잘 작동되는지 테스트해 주었습니다.

Pottest.ino

void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { // read the input on analog pin 0: //int sensorValue = analogRead(A5); //pot1 test //int sensorValue = analogRead(A6); //pot2 test int sensorValue = analogRead(A14); //pot3 test Serial.println(sensorValue); //print delay(100); // delay }

포텐셔미터의 경우 값이 잘 전송되는지 시리얼로 내보내도록 하고 시리얼 모니터에서 확인해 주었습니다.

최종 소스 코드

MIDI_Controller_v1-2mod2.ino

#include <MIDI.h> #include "Controller.h" MIDI_CREATE_DEFAULT_INSTANCE(); #define B1 4 #define B2 5 …//버튼 매핑(생략) #define B10 13 #define ptc1 A5 #define ptc2 A6 #define ptc3 A14 //pins // button number byte NUMBER_BUTTONS = 10; // potentiometers number byte NUMBER_POTS = 3; //Pot (Pin Number, Command, CC Control, Channel Number) Pot PO1(ptc1, 0, 1, 1); Pot PO2(ptc2, 0, 10, 1); Pot PO3(ptc3, 0, 22, 1); //array Pot *POTS[] {&PO1,&PO2,&PO3}; //Button (Pin Number, Command, Note Number, Channel, Debounce Time) //Command parameter 0=NOTE 1=CC 2=Toggle CC Button BU1(B1, 0, 60, 1, 5 ); //60 means C4 of keyboard Button BU2(B2, 0, 62, 1, 5 );//62 means D4 of keyboard Button BU3(B3, 0, 64, 1, 5 );//... Button BU4(B4, 0, 65, 1, 5 ); Button BU5(B5, 0, 67, 1, 5 ); Button BU6(B6, 0, 69, 1, 5 );//69 means A4 of keyboard Button BU7(B7, 0, 71, 1, 5 ); Button BU8(B8, 0, 72, 1, 5 );//72 means C% of keyboard Button BU9(B9, 0, 74, 1, 5 ); Button BU10(B10, 0, 76, 1, 5 ); //array Button *BUTTONS[] {&BU1, &BU2, &BU3, &BU4, &BU5, &BU6, &BU7, &BU8,&BU9,&BU10}; void setup() { MIDI.begin(MIDI_CHANNEL_OFF); } void loop() { if (NUMBER_BUTTONS != 0) updateButtons(); if (NUMBER_POTS != 0) updatePots(); } void updateButtons() { // Cycle through Button array for (int i = 0; i < NUMBER_BUTTONS; i = i + 1) { byte message = BUTTONS[i]->getValue(); // Button is pressed if (message == 0) { switch (BUTTONS[i]->Bcommand) { case 0: //Note MIDI.sendNoteOn(BUTTONS[i]->Bvalue, 127, BUTTONS[i]->Bchannel); break; case 1: //CC MIDI.sendControlChange(BUTTONS[i]->Bvalue, 127, BUTTONS[i]->Bchannel); break; case 2: //Toggle if (BUTTONS[i]->Btoggle == 0) { MIDI.sendControlChange(BUTTONS[i]->Bvalue, 127, BUTTONS[i]->Bchannel); BUTTONS[i]->Btoggle = 1; } else if (BUTTONS[i]->Btoggle == 1) { MIDI.sendControlChange(BUTTONS[i]->Bvalue, 0, BUTTONS[i]->Bchannel); BUTTONS[i]->Btoggle = 0; } break; } } // Button is not pressed if (message == 1) { switch (BUTTONS[i]->Bcommand) { case 0: MIDI.sendNoteOff(BUTTONS[i]->Bvalue, 0, BUTTONS[i]->Bchannel); break; case 1: MIDI.sendControlChange(BUTTONS[i]->Bvalue, 0, BUTTONS[i]->Bchannel); break; } } } } void updatePots() { for (int i = 0; i < NUMBER_POTS; i = i + 1) { byte potmessage = POTS[i]->getValue(); if (potmessage != 255) MIDI.sendControlChange(POTS[i]->Pcontrol, potmessage, POTS[i]->Pchannel); } }

Controller.cpp

#include "Controller.h" //**************************************************************************************** Mux::Mux(byte outpin_, byte numPins_, bool analog_) { outpin = outpin_; //enablepin = enablepin_; numPins = numPins_; analog = analog_; if (analog == false) pinMode(outpin, INPUT_PULLUP); //pinMode(enablepin, OUTPUT); pinMode(2, OUTPUT); pinMode(3, OUTPUT); pinMode(4, OUTPUT); if (numPins > 8) pinMode(5, OUTPUT); } //**************************************************************************************** //Button (Pin Number, Command, Note Number, Channel, Debounce Time) Button::Button(byte pin, byte command, byte value, byte channel, byte debounce) { _pin = pin; pinMode(_pin, INPUT_PULLUP); _value = value; _command = command; _debounce = debounce; _time = 0; _busy = false; _status = 0b00000010; _last = 1; Bcommand = command; Bvalue = value; Bchannel = channel; Btoggle = 0; } Button::Button(Mux mux, byte muxpin, byte command, byte value, byte channel, byte debounce) { _pin = mux.outpin; _numMuxPins = mux.numPins; _muxpin = muxpin; _value = value; _command = command; _debounce = debounce; _time = 0; _busy = false; _status = 0b00000010; _last = 1; Bcommand = command; Bvalue = value; Bchannel = channel; Btoggle = 0; } void Button::muxUpdate() { byte temp = _muxpin; temp = temp << 2; if (_numMuxPins > 8) PORTD = PORTD & B11000011; else PORTD = PORTD & B11100011; PORTD = PORTD ¦ temp; } byte Button::getValue() { // If BUSY bit not set - read button if (bitRead(_status, 0) == false) { // If busy false if (digitalRead(_pin) == _last) return 2; // If same as last state - exit } // If NEW Bit set - Key just pressed, record time if (bitRead(_status, 1) == true) { // If new is true bitSet(_status, 0); // Set busy TRUE bitClear(_status, 1); // Set New FALSE _time = millis(); return 255; } // Check if debounce time has passed - If no, exit if (millis() - _time < _debounce) return 255; // Debounce time has passed. Read pin to see if still set the same // If it has changed back - assume false alarm if (digitalRead(_pin) == _last) { bitClear(_status, 0); // Set busy false bitSet(_status, 1); // Set new true return 255; } // If this point is reached, event is valid. return event type else { bitClear(_status, 0); // Set busy false bitSet(_status, 1); // Set new true _last = ((~_last) & 0b00000001); // invert _last return _last; } } void Button::newValue(byte command, byte value, byte channel) { Bvalue = value; Bcommand = command; Bchannel = channel; } //******************************************************************** Pot::Pot(byte pin, byte command, byte control, byte channel) { _pin = pin; _control = control; _value = analogRead(_pin); _value = _value >> 3; _oldValue = _value << 3; _value = _value << 3; Pcommand = command; Pcontrol = control; Pchannel = channel; } void Pot::muxUpdate() { byte temp = _muxpin; temp = temp << 2; if (_numMuxPins > 8) PORTD = PORTD & B11000011; else PORTD = PORTD & B11100011; //PORTD = PORTD & B11000011; PORTD = PORTD ¦ temp; } Pot::Pot(Mux mux, byte muxpin, byte command, byte control, byte channel) { _pin = mux.outpin; _numMuxPins = mux.numPins; _muxpin = muxpin; _control = control; muxUpdate(); _value = analogRead(_pin); _value = _value >> 3; _oldValue = _value << 3; _value = _value << 3; Pcommand = command; Pcontrol = control; Pchannel = channel; } byte Pot::getValue() { _value = analogRead(_pin); int tmp = (_oldValue - _value); if (tmp >= 8 ¦¦ tmp <= -8) { _oldValue = _value >> 3; _oldValue = _oldValue << 3; return _value >> 3; } return 255; } void Pot::newValue(byte command, byte value, byte channel) { Pcommand = command; Pcontrol = value; Pchannel = channel; } //Controller.h 생략

처음 코드를 아두이노에 올리고 케이블을 연결했을때 처리속도의 문제인지 셧다운되는 문제가 있었습니다. 그래서 영향을 주지 않는 선에서 필요없는 코드들은 정리를 했고, 잘 구동된다는 것을 확인하였습니다. 포텐셔미터의 값은 새로운 값이 읽혀지는 경우에만 전달되도록 했고 버튼의 경우 노트를 순서대로 매핑해 주었으나 변경될 수 있도록 하였습니다.

6.결과 및 동영상

https://www.youtube.com/watch?v=Q83aIwn69yk :시연 동영상 https://www.youtube.com/watch?v=lgkfeq8VbKE :미디 테스트 https://www.youtube.com/watch?v=1XfN2XwowE0 :버튼 테스트 https://www.youtube.com/watch?v=76slEKvYhzI :포텐셔미터 테스트

7.[부록] 참고 자료

http://www.instructables.com/id/Easy-3-Pot-Potentiometer-Arduino-Uno-Effects-Midi-/

http://www.maximporges.com/arduinome/

http://www.notesandvolts.com/2016/03/arduino-midi-controller-potentiometers.html